附件一 緊急修復先期養護狀況處理

應依據「臺中市政府路面養護作業流程圖」區分損壞情況及處理時效如下：

(一)坑洞：填報修補單並轉送道路維修班派員修復，並於通報後八小時內修復完成，但遇天氣狀況不佳或其他不可抗力因素等狀況，應於狀況排除後二十四小時內修復完成，如有立即性危及道路行安，由建設局設置警示帶、警示燈或相關防護措施。

坑洞修補以方正切割修復為原則，未能立即進行方正切割修補或評估無須進行方正切割修補者，仍必須先用瀝青料將坑洞填平。

(二)路面掏空下陷：依本市災害搶修程序辦理，如有立即性危及道路行安，先由建設局設置警示帶、警示燈或相關防護措施。後續並即刻依掏空下陷的規模大小，排訂路面掏空下陷之修復。

(三)路面龜裂：

1.經判定面積未超過二百平方公尺：填報修補單，經判定必需刨修者，將修補單轉送道路維修班或委外維修廠商安排刨鋪路面，並於通報日次日起十日內修復完成。

2.經判定面積超過二百平方公尺（含二百平方公尺）： 由建設局派員現勘，並依「市區道路管理維護與技術規範手冊研究」第四章『市區道路管理及鋪面養護準則』之鋪面表面狀況調查評估辦理，依提報道路現況填寫「臺中市政府建設局路面損壞調查表」及「臺中市政府建設局小型工程建議案件評估表」(詳臺中市政府建設局道路養護及評估原則)，經評估審查必需施作改善者，列入當年度施作改善，當年度無法排入者仍列入下年度道路刨鋪辦理。

3.各提報地點距離如未超過五十公尺，應視為連續區塊判定，不得規避前目鋪面表面狀況調查評估。

附件二 道路現況巡查日報表

| 日 期 (月/日) | 道路編號 | 道路名稱 | 缺 失 地 點 | 巡查項目 |  |  |  |  |  |  | 缺失說明 (詳對照表) | 權責單位 (詳對照表) | 建議處理方式 (詳對照表) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路面層是否良好 |  | 人 行 道是否良好 |  | 排 水 溝是否良好 |  | 其他缺失 |  |  |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  |  |  |

巡查員：						承辦人：						副隊長：						大隊長：

附件三  道路修補工程坑洞修補工作日報

| 105年度 區及鄰近區域道路修補工程坑洞修補工作日報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期: 105 年 月 日 |  | 巡查人員: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開始里程數: |  |  | 結束里程數: |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查路段: |  |  | A: 路面坑洞修補 (瀝煤土施作) (處) |  | B: 路面局部整平 (M2) | C:設置安全警示設施費(處) |  | D：非上班時段 (趟) |  | E：其他 |
| 缺失地點 | 缺失項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他說明事項: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 股長 正工程司 大隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 104年度OO區及鄰近區域道路修補工程 坑洞修補工作OO月份月報 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 日期 | 修補地點 | 施工項目 |  |  |  | 備註 |
|  |  |  | 道路巡修費(日) | 路面坑洞修補(瀝煤土施作)(處) | 設置安全警示設施費(處) | 路面局部整平(M2) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 非上班日加成10% |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 非上班日加成10% |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 非上班日加成10% |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 非上班日加成10% |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |