臺中市大眾捷運系統行車安全規則草案總說明

「臺中市大眾捷運系統行車安全規則」(以下簡稱本規則) 以臺中市政府主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。為提供市民安全、快速、舒適及便捷之大眾運輸服務，增進公共福利，依據「大眾捷運法」規定訂定本規則，全文計三十二條，其要點如下：

一、本規則訂定之法源依據。(草案第一條)

二、本規則管轄適用範圍。(草案第二條)

三、定義本規則所引用之相關名詞解釋。(草案第三條)

四、依據大眾捷運法第六章第四十一條，為確保列車運轉之安全，營運機構需進行日常及定期檢查維護。(草案第四條)

五、為確保列車運轉之安全，規定營運機構於每日營運前進行巡查。(草案第五條)

六、依據大眾捷運法第六章第四十一條，規定緊急設施應載明引導及操作說明，避免設備遭旅客誤用或不知如何使用，營運機構並應經常檢查維護之。(草案第六條)

七、特殊情形下列車運轉時之防護措施。(草案第七條)

八、捷運相關設施設置之標示規定。(草案第八條)

九、為維持列車於軌道安全運行，規定安全界限內禁止放置物件之原則。(草案第九條)

十、為避免列車出軌或溜逸，規定路線應設置適當之安全防護措施。(草案第十條)

十一、考量維護作業有放置工具之需求，應避免有危害行車及逃生之虞。(草案第十一條)

十二、捷運列車及車站依消防法規定辦理。(草案第十二條)

十三、為維護月台候車旅客之安全，應予以警示提醒。(草案第十三條)

十四、為管制整體路線避免發生闖入，依其需要設置防護及相關表示或標誌，避免發生危害或影響行車。(草案第十四條)

十五、應顯示禁止進入號誌之情形。(草案第十五條)

十六、列車需依號誌規定運轉並強調號誌之顯示應考量煞車距離。(草案第十六條)

十七、轉轍器與號誌連鎖發生故障時之處置。(草案第十七條)

十八、列車前、後端兩側設置標誌，以輔助行車運轉安全。(草案第十八條)

十九、營運機構於必要提供行車參考之訊息地點應設置標誌，以輔助行車運轉安全。(草案第十九條)

二十、閉塞區間內只准一列車運轉與除外情事。營運機構應訂定運轉作業規定。(草案第二十條)

二十一、列車行駛之原則，號誌無顯示或不明確時，不得繼續進行。(草案第二十一條)

二十二、列車應依自動控制設備之號誌行駛，部分特殊情況無法運用閉塞原則行駛時，應根據其設備特性規劃運作方式，以替代方式行駛。(草案第二十二條)

二十三、各種情況下列車行駛之速度。(草案第二十三條)

二十四、列車編組完畢駛入正線前需確認設備與裝置功能正常。(草案第二十四條)

二十五、載客列車之車門關閉，須於安全無虞之情形下進行，以確保旅客安全上下車。(草案第二十五條)

二十六、營運機構應訂定具體的緊急事故應變計畫，並應執行訓練、演練及檢討。(草案第二十六條)

二十七、營運所需搶修器材應常整備，並加以訓練及演習。(草案第二十七條)

二十八、營運機構應於營運前設置緊急應變小組。(草案第二十八條)

二十九、列車有運轉障礙之虞時，營運機構應有之因應措施。(草案第二十九條)

三十、營運機構對於發生事故致人員傷亡時之處置。(草案第三十條)

三十一、營運機構應依據本規則訂定詳盡之相關實施作業規定，並報本府核定後實施。(草案第三十一條)

三十二、本規則之施行日期。(草案第三十二條)

臺中市大眾捷運系統行車安全規則草案

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| 臺中市大眾捷運系統行車安全規則 | 本規則名稱。 |
| 條文 | 說明 |
| 第一章 總則 | 章名。 |
| 第一條 本規則依大眾捷運法第五十 三條規定訂定之。 | 本規則訂定之法源依據。 |
| 第二條 本規則以臺中市政府（以下簡 稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。 | 本規則管轄適用範圍。 |
| 第三條 本規則用詞定義如下： - 正線：指列車提供旅客運送服務 經常使用之路線。 - 列車：指具備規定之標誌， 並能在正線上運轉之車輛。 - 供電線路：指饋電線、電車線、 第三軌條、迴路及相關之支撐裝 置。 - 建築界限：指與軌道保持一定空 間所設之界限。 - 號誌：指依形、色、音、電訊及其他方式，指示列車或車輛在 一定區域內運轉條件之設備。 - 標誌：指依形、色及其他方式，表示列車、車輛或設備之位置、方向、條件。 - 閉塞區間：指同一區間不能同 時運轉二列以上列車，列車依行 車控制系統運轉。 - 退行運轉：指列車與原來規定行 進方向相反之方向運轉。 | 定義本規則所引用之相關名詞解釋。 |
| 第二章 路線及設備 | 章名。 |
| 第四條 路線及行車相關設備應進行 日常及定期檢查維護，並確保功能正 常運作。前揭各種設備之新設、改 建、維修或停用後恢復使用時，應先 測試功能正常，其與列車行駛有關之 設備除日常之維修外，應以列車試運 轉。 | 依據大眾捷運法第四十一條，為確保列車運轉之安全，營運機構需進行日常及定期檢查維護。 |
| 第五條 正線及其供電線路每日營運 前應巡查一次以上，並保存巡查紀 錄。 | 為確保列車運轉之安全，規定營運機構於每日營運前進行巡查。 |
| 第六條 供旅客緊急使用有關之設 備，應標示位置、用途及使用方法。 | 依據大眾捷運法第四十一條，緊急設施應載明引導及操作說明，避免設備遭旅客誤用或不知如何使用，營運機構並應經常檢查維護之。 |
| 第七條 路線及供電線路因故無法使 列車依規定速度安全運轉時，應以號 誌表示之，必要時並派人監視。因災 害或事故致有妨礙列車運轉之虞 時，應即採取緊急安全防護措施，並 派人監視，必要時停止列車行駛。 | 特殊情形下列車運轉時之防護措施。 |
| 第八條 供電線路應有適當之安全防 護措施，設置有關安全標示，並分段 以警示燈表示通電情況。 | 捷運相關設施設置之標示規定。 |
| 第九條 建築界限內不得放置物件。但 因工作之必要且無妨礙列車行駛安 全者，不在此限。在建築界限外之物 件，如有影響行車安全之虞者，亦不 得放置。前項建築界限，由營運機構 訂定之。 | 為維持列車於軌道安全運行，規定安全界限內禁止放置物件之原則。 |
| 第十條 為避免列車出軌或溜逸，路線 應設置適當之安全防護措施。 | 為避免列車出軌或溜逸，規定路線應設置適當之安全防護措施。 |
| 第十一條 營運機構臨時停放之設備 或器具應離月台邊緣二公尺以上，並 不得放置於緊急逃生之出入口。 | 考量維護作業有放置工具之需求，應避免有危害行車及逃生之虞。 |
| 第十二條 列車、車站及相關附屬設施 之消防系統配置應符合消防法規，其 未規定之消防設施，應報請相關主管 機關核定。 | 捷運列車及車站依消防法規定辦理。 |
| 第十三條 列車到站及離站前，應以訊 號警示月台區人員。 | 為維護月台候車旅客之安全，應予以警示提醒。 |
| 第十四條 月台末端通道非供旅客使 用者，應設置管制及監視設施，且標 示禁止旅客進入。 | 為管制整體路線避免發生闖入，依其需要設置防護及相關標示或標誌，避免發生危害或影響行車。 |
| 第三章 號誌及標誌 | 章名。 |
| 第十五條 有下列情事之一者，應顯示 禁止進入之號誌： - 閉塞區間內有列車者。 - 閉塞區間內有關轉轍器未開通正確方向者。 - 鄰線之列車或車輛在正線分叉處妨礙行車之安全者。 - 號誌發生故障者。 - 單線運轉區間，其相反方向之號誌顯示進行者。 | 應顯示禁止進入號誌之情形。 |
| 第十六條 軌旁號誌及車內號誌之顯 示，應使接近該號誌之閉塞區間之列 車，能在其緊急煞車距離以上確認 之。 | 列車需依號誌規定運轉並強調號誌之顯示應考量煞車距離。 |
| 第十七條 正線之轉轍器應與有關號 誌聯鎖使用。因號誌故障致轉轍器不能與號誌聯鎖時，除應依第二十二條規定處置外，並應於列車通過前派員將轉轍器鎖定。 | 轉轍器與號誌聯鎖發生故障時之處置。 |
| 第十八條 列車應按下列規定設置標 誌： - 列車前端兩側各設置白光燈一盞，日、夜間均應開燈顯示。 - 列車後端兩側各設置紅光燈一 盞，日、夜間均應開燈顯示。前項標誌於列車退行運轉時，應保持不變。 | 列車前、後端兩側設置標誌，以輔助行車運轉安全。 |
| 第十九條 除下列處所應設置標誌標 示外，路線得視情況設置各項適當標 誌： - 轉轍器開通方向之處所。 - 列車折返處所。 - 列車之停車位置。 - 緊急斷電開關位置及其他供電線路必要之處所。 - 軌道之終端。 | 營運機構於必要提供行車參考之訊息地點應設置標誌，以輔助行車運轉安全。 |
| 第四章 運轉 | 章名。 |
| 第二十條 正線應劃分閉塞區間，在同一閉塞區間內，同時只准一列車運轉。但有下列情事之一者，不在此限： 一、救援停留之故障列車。 二、因維修路線，在已運轉工程列車之閉塞區間內，需再運轉其他工程列車。 前項列車運轉之作業規定，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。 | 閉塞區間內只准一列車運轉與除外情事，營運機構應訂定運轉作業規定。 |
| 第二十一條 列車應依號誌之顯示行駛。應有號誌顯示而無顯示或顯示不明確時，列車應立即停車，非俟顯示進行之號誌或接獲通告，不得繼續進行。非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施，不得退行運轉。 | 列車行駛之原則，號誌無顯示或不明確時，不得繼續進行。 |
| 第二十二條 列車應依自動控制設備所顯示之號誌行駛。因自動控制設備故障，致列車無法依自動控制設備所顯示之號誌行駛時，得以替代方式運轉。 前項替代方式，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。 | 列車應依自動控制設備之號誌行駛，部分特殊情況無法運用閉塞原則行駛時，應根據其設備特性規劃運作方式，以替代方式行駛。 |
| 第二十三條 列車行駛正線速度規定如下： - 依號誌之顯示行車時，以號誌所設定之速度行駛。 - 依第二十二條規定之替代方式行車時，應以二十公里以下之時速行駛。 - 置有駕駛之列車，而駕駛不在列車行進方向之前端駕駛列車，應以十五公里以下之時速行駛。 - 依第二十條規定行車時，應以十五公里以下之時速行駛。 前項第一款之速度，應按路線、供電線路之強度及車輛之構造情 況，由營運機構訂定之。 第一項第三款情形，除於設有月台門之車站月台區且設有適當安全防護措施者外，應派人員於列車行進方向之前端引導。 前項引導，應有維護引導人員安全之適當措施，始得為之。 | 各種情況下列車行駛之速度。 |
| 第二十四條 列車編組完畢駛入正線前，應確認下列項目之功能正常： - 連結裝置。 - 煞車裝置及其聯動功能。 - 行駛控制裝置。 - 空調系統。 - 車門裝置。 - 通信裝置。 - 警示信號。 - 照明設備。 - 逃生裝置。 | 列車編組完畢駛入正線前需確認設備與裝置功能正常。 |
| 第二十五條 載運旅客之列車於起動前，應關閉所有車門；於列車完全停止後，始得開啟車門。惟列車在設有月台門之車站停靠時，應停靠在允許誤差範圍內，如超過該範圍，非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施時，不得開啟車門。 | 載客列車之車門關閉，須於安全無虞之情形下進行，以確保旅客安全上下車。 |
| 第五章 災害或事故應變處理 | 章名。 |
| 第二十六條 營運機構應就下列事故或災害擬訂適當之緊急應變計畫，其內容應包含預防、整備、訓練、通報、應變等規劃，報請主管機關核定： - 火災。 - 列車衝撞或傾覆。 - 供電中斷或電擊事故。 - 人為危害事故。 - 天然災害。 - 其他。 前項緊急應變計畫應與災害防救業務計畫整合，定期實施演練，並作缺失檢討及改善。 | 營運機構應訂定具體的緊急事故應變計畫，並應執行訓練、演練及檢討。 |
| 第二十七條 路線、車輛及其他行車設備所需之搶修器材，應經常整備於適當場所，搶修人員之召集及緊急出動，平時應施以訓練，並進行演習。 前項人員召集、緊急出動、訓練及演習，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。 | 營運所需搶修器材應常整備，並加以訓練及演習。 |
| 第二十八條 營運機構應設置緊急應變小組，於緊急事故發生時，負責溝通、協調及維持系統之運作。 | 營運機構應於營運前設置緊急應變小組。 |
| 第二十九條 有妨礙或危及列車運轉安全之虞時，應採取適當安全防護措施及維護旅客生命安全之處置措施，必要時應暫時停止列車運轉。 | 列車有運轉障礙之虞時，營運機構應有之因應措施。 |
| 第三十條 因事故或災害致人員傷亡時，應即時報告有關主管機關，並作下列處置： - 對死亡者應儘量保持現場，並儘速通知轄區司法警察機關轉請檢警單位到場實施勘驗，經檢警單位同意後，始得移動現場。 - 應立即將傷者送醫救護，妥善處理。 - 儘速通知死傷者之家屬。 | 營運機構對於發生事故致人員傷亡時之處置。 |
| 第六章 附則 | 章名。 |
| 第三十一條 營運機構依本規則訂定之相關實施作業規定，報請主管機關核定後實施。 | 營運機構依據本規則訂定相關之實施作業規定，並報主管機關核定後實施。 |
| 第三十二條 本規則自發布日施行。 | 本規則之施行日期。 |

臺中市大眾捷運系統行車安全規則

第一章    總則

第一條    本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。

第二條    本規則以臺中市政府（以下簡稱本府）主管之大眾捷運系統為適用範圍。

第三條    本規則所用名詞定義如下

一、正線：指列車提供旅客運送服務經常使用之路線。

二、列車：指具備規定之標誌，並能在正線上運轉之車輛。

三、供電線路：指饋電線、電車線、第三軌條、迴路及相關

之支撐裝置。

四、建築界限：指與軌道保持一定空間所設之界限。

五、號誌：指依形、色、音、電訊及其他方式，指示列車

或車輛在一定區域內運轉條件之設備。

六、標誌：指依形、色及其他方式，表示列車、車輛或設

備之位置、方向、條件。

七、閉塞區間：指不能同時運轉二列以上列車所界定之軌道 區間，正常運轉時，列車依行車控制系統運轉。

八、退行運轉：指列車與原來規定行進方向相反之方向運轉。

第二章    路線及設備

第四條    路線及行車相關設備應進行日常及定期檢查維護，並確保功能正常運作。前揭各種設備之新設、改建、維修或停用後恢復使用時，應先測試功能正常，其與列車行駛有關之設備除日常之維修外，應以列車試運轉。

第五條    正線及其供電線路每日營運前應巡查一次以上，並保存巡查紀錄。

第六條    供旅客緊急使用有關之設備，應標示位置、用途及使用方法。

第七條    路線及供電線路因故無法使列車依規定速度安全運轉時，應以號誌表示之，必要時並派人監視。因災害或事故致有妨礙列車運轉之虞時，應即採取緊急安全防護措施，並派人監視，必要時停止列車行駛。

第八條    供電線路應有適當之安全防護措施，設置有關安全標示，並分段以警示燈表示通電情況。

第九條    建築界限內不得放置物件。但因工作之必要且無妨礙列車行駛安全者，不在此限。在建築界限外之物件，如有影響行車安全之虞者，亦不得放置。前項建築界限，由營運機構訂定之。

第十條    為避免列車出軌或溜逸，路線應設置適當之安全防護措施。

第十一條    營運機構臨時停放之設備或器具應離月台邊緣二公尺以上，    並不得放置於緊急逃生之出入口。

第十二條    列車、車站及相關附屬設施之消防系統配置應符合消防法規，其未規定之消防設施，應報請相關主管機關核定。

第十三條    列車到站及離站前，應以訊號警示月台區人員。

第十四條    月台末端通道非供旅客使用者，應設置管制及監視設施，且標示禁止旅客進入。

第三章    號誌及標誌

第十五條    有下列情事之一者，應顯示禁止進入之號誌：

一、閉塞區間內有列車者。

二、閉塞區間內有關轉轍器未開通正確方向者。

三、鄰線之列車或車輛在正線分叉處妨礙行車之安全者。

四、號誌發生故障者。

五、單線運轉區間，其相反方向之號誌顯示進行者。

第十六條    軌旁號誌及車內號誌之顯示，應使接近該號誌之閉塞區間之列車，能在其緊急煞車距離以上確認之。

第十七條    正線之轉轍器應與有關號誌聯鎖使用。因號誌故障致轉轍器不能與號誌聯鎖時，除應依第二十二條規定處置外，並應於列車通過前派員將轉轍器鎖定。

第十八條    列車應按下列規定設置標誌：

一、列車前端兩側各設置白光燈一盞，日、夜間均應開燈顯示。

二、列車後端兩側各設置紅光燈一盞，日、夜間均應開燈顯示。前項標誌於列車退行運轉時，應保持不變。

第十九條    除下列處所應設置標誌標示外，路線得視情況設置各項適     當標誌：

一、轉轍器開通方向之處所。

二、列車折返處所。

三、列車之停車位置。

四、緊急斷電開關位置及其他供電線路必要之處所。

五、軌道之終端。

第四章    運轉

第二十條    正線應劃分閉塞區間，在同一閉塞區間內，同時只准一列車運轉。但有下列情事之一者，不在此限：

一、救援停留之故障列車。

二、因維修路線，在已運轉工程列車之閉塞區間內，需再運轉其他工程列車。

前項列車運轉之作業規定，由營運機構擬訂，報請主管機

關核定。

第二十一條    列車應依號誌之顯示行駛。應有號誌顯示而無顯示或顯示不明確時，列車應立即停車，非俟顯示進行之號誌或接獲通告，不得繼續進行。非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施，不得退行運轉。

第二十二條    列車應依自動控制設備所顯示之號誌行駛。因自動控制設備故障，致列車無法依自動控制設備所顯示之號誌行駛時，得以替代方式運轉。

前項替代方式，由營運機構擬訂，報請主管機關核定。

第二十三條    列車行駛正線速度規定如下：

一、依號誌之顯示行車時，以號誌所設定之速度行駛。

二、依第二十二條規定之替代方式行車時，應以二十公里以下之時速行駛。

三、置有駕駛之列車，而駕駛不在列車行進方向之前端駕駛列車時，應以十五公里以下之時速行駛。

四、依第二十條規定行車時，應以十五公里以下之時速行駛。

前項第一款之速度，應按路線、供電線路之強度及車輛之構造情況，由營運機構訂定之。

第一項第三款情形，除於設有月台門之車站月台區且設有適當安全防護措施者外，應派人員於列車行進方向之前端引導。

前項引導，應有維護引導人員安全之適當措施，始得為之。

第二十四條    列車編組完畢駛入正線前，應確認下列項目之功能正常：

一、連結裝置。

二、煞車裝置及其聯動功能。

三、行駛控制裝置。

四、空調系統。

五、車門裝置。

六、通信裝置。

七、警示信號。

八、照明設備。

九、逃生裝置。

第二十五條    載運旅客之列車於起動前，應關閉所有車門；於列車完全停止後，始得開啟車門。惟列車在設有月台門之車站停靠時，應停靠在允許誤差範圍內，如超過該範圍，非經行車控制中心之允許，並已作必要之安全措施時，不得開啟車門。

第五章    災害或事故應變處理

第二十六條    營運機構應就下列事故或災害擬訂適當之緊急應變計畫，其內容應包含預防、整備、訓練、通報、應變等規劃，報請主管機關核定：

一、火災。

二、列車衝撞或傾覆。

三、供電中斷或電擊事故。

四、人為危害事故。

五、天然災害。

六、其他。

前項緊急應變計畫應與災害防救業務計畫整合，定期實施演練，並作缺失檢討及改善。

第二十七條    路線、車輛及其他行車設備所需之搶修器材，應經常整備於適當場所，搶修人員之召集及緊急出動，平時應施以訓練，並進行演習。

前項人員召集、緊急出動、訓練及演習，由營運機擬訂，報請主管機關核定。

第二十八條    營運機構應設置緊急應變小組，於緊急事故發生時，負責溝通、協調及維持系統之運作。

第二十九條    有妨礙或危及列車運轉安全之虞時，應採取適當安全防護措施及維護旅客生命安全之處置措施，必要時應暫時停止列車運轉。

第三十條    因事故或災害致人員傷亡時，應即時報告有關主管機關，並作下列處置：

一、對死亡者應儘量保持現場，並儘速通知轄區司法警察機關轉請檢警單位到場實施勘驗，經檢警單位同意後，始得移動現場。

二、應立即將傷者送醫救護，妥善處理。

三、儘速通知死傷者之家屬。

第六章    附則

第三十一條    營運機構依本規則訂定之相關實施作業規定，報請主管機關核定後實施。

第三十二條　　本規則自發布日施行。