臺中市大眾捷運系統修建養護規則草案總說明

「臺中市大眾捷運系統修建養護規則」(以下簡稱本規則)主要係規範臺中市政府主管之大眾捷運系統之修建養護事項。本規則根據「大眾捷運法」第八章「附則」等章節法源精神訂定，全文計二十一條，其要點如下：

- 本規則制訂之法源依據。(草案第一條)

- 本規則管轄適用範圍。(草案第二條)

- 明定路線設施、機電設備之種類型式。(草案第三條)

- 規範營運機構對於新設、改建路線設施及機電設備之使用限制。(草案第四條)

- 規範路線設施之檢修型式並應將其檢修紀錄存查。(草案第五條)

- 規範營運機構每年應執行總檢查一次，以確保路線設施養護品質。(草案第六條)

- 訂定路基、軌道之檢修型式。(草案第七條)

- 規範營運機構應訂定路基、軌道檢修項目及週期，以確保營運品質與安全。(草案第八條)

- 訂定路基、軌道執行臨時檢修時機。(草案第九條)

- 規範營運機構應確保營運品質與安全，並執行相關檢修規定。(草案第十條)

- 規範橋梁隧道等如有異常，應查明原因並改善。(草案第十一條)

- 規範營運機構應注意橋梁等週邊狀況，改善方式應洽相關單位辦理。(草案第十二條)

- 規範橋梁跨越之河流有異常情形時，應派員監控並記錄。(草案第十三條)

- 規範捷運場站的排水設施應保持暢通。(草案第十四條)

- 規範消防設施及其他附屬設備之檢修型式並應將其檢修紀錄保存以確保安全。(草案第十五條)

- 訂定機電設備之檢修型式。(草案第十六條)

- 規範營運機構應訂定機電設備檢修項目及週期，以確保營運品質與安全。(草案第十七條)。

- 訂定機電設備執行臨時檢修時機。(草案第十八條)

- 規範營運機構應確保營運品質與安全，並執行相關檢修規定。(草案第十九條)

- 為維護營運機構路線設施檢修品質與安全相關事宜，規定營運機構需訂定檢修規則。(草案第二十條)

- 本規則之施行日期。(草案第二十一條)

臺中市大眾捷運系統修建養護規則草案

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| 臺中市大眾捷運系統修建養護規則 | 法規名稱。 |
| 條文 | 說明 |
| 第一章 總則 | 章名。 |
| 第一條 本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。 | 本規則制訂之法源依據。 |
| 第二條 本規則以臺中市政府（以下簡 稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。 | 本規則適用範圍。 |
| 第三條 本規則用語，定義如下： - 路線設施：指捷運系統之路基、軌道、橋涵、隧道、車站、建築物及所附之消防設施與機電設備。 - 機電設備：指捷運系統之供電、號誌、通訊、自動收費、環境控制、月台門、電梯、電扶梯及其相關設備。 | 明定路線設施、機電設備之種類型式。 |
| 第四條 路線設施及機電設備之新設、改建或維修完畢者，應經營運機構檢查並確認功能正常，始得使用。 | 規範營運機構對於新設、改建路線設施及機電設備之使用限制。 |
| 第五條 營運機構應就路線設施實施定期及不定期檢查，如發現異狀，應即時修理或採取防止事故之緊急措施。 前項路線設施養護檢查情形，營運機構應記錄存查。 | 規範路線設施之檢修型式，營運機構應將其檢修紀錄存查。 |
| 第六條 營運機構就路線設施每年應至少舉行總檢查一次。 前項總檢查，應包括路線設施養護狀況、現時狀況及用料使用情形。 | 規範營運機構每年應執行總檢查一次，以確保路線設施養護品質。 |
| 第二章 路基、軌道 | 章名。 |
| 第七條 路基、軌道檢修分為定期檢修及臨時檢修二種。 | 明定路基、軌道之檢修型式。 |
| 第八條 路基及軌道之定期檢修項目及週期，由營運機構依路基、軌道形式及運轉情況擬訂，報請本府核定。 | 規範營運機構應訂定路基、軌道檢修項目及週期，以確保營運品質與安全。 |
| 第九條 路基、軌道有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實行臨時檢修： - 發生事故。 - 發生故障或故障之虞。 - 其他認為有檢修之必要。 | 規範路基、軌道執行臨時檢修時機。 |
| 第十條 路基、軌道設備，如因性能劣化、磨損已達規定限度或因故損傷破裂有危險之虞時，營運機構應予抽換更新之。 | 規範營運機構應確保營運品質與安全，並執行相關檢修規定。 |
| 第三章 橋涵、隧道、車站 | 章名。 |
| 第十一條 橋臺、橋墩或隧道如有下沉移動情形，營運機構應查明原因並設法加固改善。 | 規範橋梁隧道等如有異常，營運機構應查明原因並改善。 |
| 第十二條 橋梁、涵洞之流水狀況、防護設施及上下游河道，營運機構均應注意檢查、修補、疏濬或洽請有關機關辦理。 | 規範營運機構應注意橋梁等週邊狀況，改善方式應洽有關單位辦理。 |
| 第十三條 橋梁跨越之河流，每次洪水及漲水有超過警戒水位之虞者，營運機構應派員檢查記錄其水位，並勘查橋臺、橋墩附近河床狀態，繪圖記錄以供養護作業參考。 | 規範橋梁跨越之河流有異常情形時，營運機構應派員監控並記錄。 |
| 第十四條 橋涵、隧道及車站之排水設備營運機構應經常檢修、保持排水通暢。 | 規範捷運場站的排水設施，營運機構應保持暢通。 |
| 第十五條 火災控制設施、緊急供電設備、緊急排煙設備、火警偵測系統、自動滅火設備及其他附屬設備，營運機構應實施定期及不定期檢修，並做成紀錄，如因性能劣化或因故毀損者，應予更新。 | 規範消防設施及其他附屬設備之檢修型式，營運機構並應將其檢修紀錄存查。 |
| 第四章 機電設備 | 章名。 |
| 第十六條 機電設備檢修分為定期檢修及臨時檢修兩種。 | 明定機電設備之檢修型式。 |
| 第十七條 營運機構應依機電設備使用狀況施行定期檢修，其檢修項目、週期，依各設備形式及使用狀況而定，其檢修作業由營運機構擬訂，報請本府核定。 | 規範營運機構應訂定機電設備檢修項目及週期，以確保營運品質與安全。 |
| 第十八條 機電設備有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實行臨時檢修： - 發生事故。 - 發生故障或有故障之虞。 - 其他認為有檢修之必要。 | 規範營運機構應就機電設備執行臨時檢修時機。 |
| 第十九條 機電設備，如因性能劣化或因故毀損者，營運機構應予換新。 | 規範營運機構應確保營運品質與安全，並執行相關檢修規定。 |
| 第五章 附則 | 章名。 |
| 第二十條 本規則實施作業規定由營運機構擬訂，報請本府核定。 | 為維護路線設施檢修品質與安全相關事宜，規定營運機構需訂定檢修規則。 |
| 第二十一條 本規則自發布日施行。 | 本規則之施行日期。 |

臺中市大眾捷運系統修建養護規則草案

- 總  則

第一條    本規則依大眾捷運法第五十三條規定訂定之。

第二條    本規則以臺中市政府（以下簡稱本府）主管之大眾捷運系統營運機構(以下簡稱營運機構)為適用範圍。

第三條    本規則用語，定義如下：

- 路線設施：指捷運系統之路基、軌道、橋涵、隧道、車站、建築物及所附之消防設施與機電設備。

- 機電設備：指捷運系統之供電、號誌、通訊、自動收費、環境控制、月台門、電梯、電扶梯及其相關設備。

第四條    路線設施及機電設備之新設、改建或維修完畢者，應經營運機構檢查並確認功能正常，始得使用。

第五條   營運機構應就路線設施實施定期及不定期檢查，如發現異狀，應即時修理或採取防止事故之緊急措施。

前項路線設施養護檢查情形，營運機構應記錄存查。

第六條    營運機構就路線設施每年應至少舉行總檢查一次。

前項總檢查，應包括路線設施養護狀況、現時狀況及用料使用情形。

第二章  路基、軌道

第七條    路基、軌道檢修分為定期檢修及臨時檢修二種。

第八條    路基、軌道之定期檢修項目及週期，由營運機構依路基、軌道形式及運轉情況擬訂，報請本府核定。

第九條    路基、軌道有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實行臨時檢修：

- 發生事故。

- 發生故障或故障之虞。

- 其他認為有檢修之必要。

第十條    路基、軌道設備，如因性能劣化、磨損已達規定限度或因故損傷破裂有危險之虞時，營運機構應予抽換更新之。

第三章、橋涵、隧道、車站

第十一條    橋臺、橋墩或隧道如有下沉移動情形，營運機構應查明原因並設法加固改善。

第十二條    橋梁、涵洞之流水狀況、防護設施及上下游河道，營運機構均應注意檢查、修補、疏濬或洽請有關機關辦理。

第十三條    橋梁跨越之河流，每次洪水及漲水有超過警戒水位之虞者，營運機構應派員檢查記錄其水位，並勘查橋臺、橋墩附近河床狀態，繪圖記錄以供養護作業參考。

第十四條    橋涵、隧道及車站之排水設備，營運機構應經常檢修、保持排水通暢。

第十五條    火災控制設施、緊急供電設備、緊急排煙設備、火警偵測系統、自動滅火設備及其他附屬設備，營運機構應實施定期及不定期檢修，並做成紀錄，如因性能劣化或因故毀損者，應予更新。

第四章  機電設備

第十六條    機電設備檢修分為定期檢修及臨時檢修兩種。

第十七條    營運機構應依機電設備使用狀況施行定期檢修，其檢修項目、週期，依各設備形式及使用狀況而定，其檢修作業由營運機構擬訂，報請本府核定。

第十八條    機電設備有下列情事之一者，營運機構應採取安全措施並實行臨時檢修：

- 發生事故。

- 發生故障或故障之虞。

- 其他認為有檢修之必要。

第十九條    機電設備，如因性能劣化或因故毀損者，營運機構應予換新。

第五章  附  則

第二十條    本規則實施作業規定由營運機構擬訂，報請本府核定。

第二十一條    本規則自發布日施行。