臺中市政府環境保護局飲用水檢驗申請須知總說明

本局為規範申請飲用水檢驗之資格、收費標準與權利義務，確保市民飲用水安全及品質，並維護市民健康，落實使用者付費原則，爰訂定「臺中市政府環境保護局飲用水檢驗申請須知」。本須知共計十四點，訂定須知如下:

- 本須知訂定之目的。（第一點）

- 本須知飲用水之定義。（第二點）

- 申請人資格及申請檢驗水樣來源之範圍。（第三、四點）

- 本須知之檢驗項目。（第五點）

- 收費標準及申請流程與完成送驗期限。（第六、七點）

- 送驗樣品之數量及送驗時間、收樣地點與樣品之保存。（第八、九點）

- 主管機關出具檢驗報告之期限。（第十點）

- 定義退還申請費用之條件。（第十一點）

- 檢驗報告使用之限制及違反時之處置。（第十二點）

- 須知收取之費用，依預算程序辦理。（第十三點）

- 須知自發布日起施行。（第十四點）

臺中市政府環境保護局飲用水檢驗申請須知說明對照表

| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| 臺中市政府環境保護局飲用水檢驗申請須知 | 行政規則名稱。 |
| 規定 | 說明 |
| - 臺中市政府環境保護局（以下簡稱本局）為規範申請飲用水檢驗之資格、收費標準與權利義務，確保市民飲用水安全及品質，特訂定本須知。 | 本須知訂定之目的。 |
| - 本須知所稱飲用水，指以自來水或非自來水為水源之非包裝飲用水。 | 本須知飲用水之定義為，以自來水或非自來水為水源之市民飲用水，但不包括市售之包裝飲用水。 |
| - 申請飲用本須知所稱飲用水，指以自來水或非自來水為水源之非包裝飲用水。水檢驗之申請人應為設籍臺中市之市民。 | 限定飲用水檢驗服務對象，申請人須為設籍臺中市之市民。 |
| - 申請飲用水檢驗之水樣採樣地點以本市所轄範圍內為限。 | 限定申請人送驗之飲用水檢驗樣品，須為於本市所轄行政區範圍內之飲用水。 |
| - 飲用水檢驗，其檢驗項目依水源種類不同區分如下: （一）自來水：大腸桿菌群、總菌落數、氫離子濃度指數、導電度、鐵、錳、餘氯。 （二）非自來水：大腸桿菌群、總菌落數、氫離子濃度指數、導電度、鐵、錳、氨氮。 | 飲用水檢驗之檢驗項目，依照其水源種類特性之不同，其檢驗項目略有差異，水源為自來水者其檢驗項目為：大腸桿菌群、 總菌落數、氫離子濃度指數（pH）、導電度、鐵、錳、餘氯，水源為非自來水者其檢驗項目為：大腸桿菌群、 總菌落數、氫離子濃度指數（pH）、導電度、鐵、錳、氨氮。 |
| - 受理檢驗飲用水質，其收費標準如下： （一）每件水樣檢驗費用為新臺幣壹仟元。 （二）遇天然災害如震災、旱災、水災、風災等事件，本局得視其影響水質情況，於一定期間內對災區市民酌減其檢驗費用。 | 飲用水質檢驗，經計算檢驗人力、試劑試藥、檢驗儀器設備保養維護等檢驗基本直接費用，每件成本約為新臺幣壹仟元，但不包括相關行政人力與行政資源所需之間接費用，考量使用者付費原則，並兼顧為民服務之原則，故將收費金額訂為新台幣壹仟元整。 |
| - 市民申請檢驗，須填具申請書，向本局繳交檢驗費用，並由本局開立收據及交付專用樣品容器。完成申請及繳費後，應於六個月內完成樣品送驗，逾期不再受理樣品送驗，亦不退費。 | 市民提出檢驗申請時，由本局收取檢驗費用，並開立收據惟憑，為顧及行政效率故規定市民完成申請繳費後，至少應於六個月內完成採樣及樣品送驗作業。同時為維持樣品之品質，避免因容器污染影響檢驗之準確性，採樣所需之容器於市民申請繳費後，由本局提供專用樣品容器。 |
| - 本須知申請檢驗飲用水，其送驗樣品數量等規定如下： （一）自來水：三百毫升無菌袋一個、五百毫升塑膠容器二個（或一千毫升塑膠容器一個），盛裝水樣至少八分滿。 （二）非自來水：三百毫升無菌袋一個、五百毫升塑膠容器三個（或五百毫升、一千毫升塑膠容器各一個），盛裝水樣至少八分滿。 | 飲用水檢驗各檢驗項目，均有需用之最少體積樣品，且細菌類之檢驗，需使用無菌袋，故市民申請飲用水檢驗須提供之飲用水樣品數量為， 自來水需三百毫升無菌袋一個、五百毫升塑膠容器二個（或一千毫升塑膠容器一個），非自來水需三百毫升無菌袋一個、五百毫升塑膠容器三個（或五百毫升、一千毫升塑膠容器各一個），各容器均需盛裝至少八分滿。 |
| - 為控制檢驗時效及檢驗樣品品質，本局受理樣品送驗時間為每周二、三上午上班時段，申請人應於送驗當日再進行採樣，採樣後應立即將樣品送至本局指定之收樣服務櫃台，送驗過程並應保持攝氏四度冷藏。 | 依照行政院環保署之標準檢驗方法，各檢驗項目均詳細規範相關樣品採樣後之保存期限，及標準檢測流程，為利檢驗流程之順暢與樣品之時效，故規定受理市民樣品送驗時間僅限每周二、三上午上班時段。且為避免樣品採樣後至送樣收件完成期間，樣品性質發生變化，造成檢驗結果數值偏離真實樣品，故要求送驗過程並應盡量保持攝氏四度冷藏。採樣後並應立即將樣品送至本局指定之收樣服務櫃台，目前收樣服務櫃台計有二處。 |
| - 本局受理檢驗申請後，於十五日內完成檢驗，並出具檢驗報告；必要時，得延長至二十日。 | 本局接收檢驗申請之樣品後，應於環保署標準檢驗方法規定期限內完成檢驗，並進行後續檢驗報告繕打校對審核及檢驗報告郵寄，評估完整流程約十個工作日，故規定為十五個日曆日為出具檢驗報告之期限。為考量春節等國定假期日數較多或突發之人力不可抗拒之因素，得延長出具檢驗報告之期限至二十日。 |
| - 本須知所規定之費用經繳納後，除有重覆申請繳納情形，不得申請退還；本局依送驗樣品當時狀態進行檢驗，如無法檢驗出所要求之檢驗項目者，亦同。 | 申請費用經繳納後，有重覆申請繳納情形者得申請退費。 |
| - 申請人不得使用本局之檢驗報告，作為廣告宣傳、商業推銷之用。 申請人違反前項規定時，本局得通知停止使用該檢驗報告。並自通知日起，六個月內不受理其檢驗申請。 | 檢驗報告僅針對送驗之單一樣品負責，且本項飲用水檢驗，係以服務市民之需求為主要目的，故不得作為廣告宣傳等商業用途，若申請人有廣告宣傳、商業推銷需求，可委託其他經環保署認可之檢測業者進行檢測。違反者停止其六個月檢驗申請之權利。 |
| - 本須知所訂之費用，其收取應依預算程序辦理。 | 收取之費用應依預算程序納入年度預算歲入項目。 |
| - 本須知自發布日起施行。 | 自發布日起施行。 |

臺中市政府環境保護局飲用水檢驗申請須知

- 臺中市政府環境保護局（以下簡稱本局）為規範申請飲用水檢驗之資格、收費標準與權利義務，確保市民飲用水安全及品質，特訂定本須知。

- 本須知所稱飲用水，指以自來水或非自來水為水源之非包裝飲用水。

- 申請飲用水檢驗之申請人應為設籍臺中市之市民。

- 申請飲用水檢驗之水樣採樣地點以本市所轄範圍內為限。

- 飲用水檢驗，其檢驗項目依水源種類不同區分如下：

（一）自來水：大腸桿菌群、總菌落數、氫離子濃度指數、導電度、鐵、錳、餘氯。

（二）非自來水：大腸桿菌群、總菌落數、氫離子濃度指數、導電度、鐵、錳、氨氮。

- 受理檢驗飲用水質，其收費標準如下：

（一）每件水樣檢驗費用為新臺幣壹仟元。

（二）遇天然災害如震災、旱災、水災、風災等事件，本局得視其影響水質情況，於一定期間內對災區市民酌減其檢驗費用。

- 市民申請檢驗，須填具申請書，向本局繳交檢驗費用，並由本局開立收據及交付專用樣品容器。完成申請及繳費後，應於六個月內完成樣品送驗，逾期不再受理樣品送驗，亦不退費。

- 本須知申請檢驗飲用水，其送驗樣品數量等規定如下：

（一）自來水：三百毫升無菌袋一個、五百毫升塑膠容器二個（或一千毫升塑膠容器一個），盛裝水樣至少八分滿。

（二）非自來水：三百毫升無菌袋一個、五百毫升塑膠容器三個（或五百毫升、一千毫升塑膠容器各一個），盛裝水樣至少八分滿。

- 為控制檢驗時效及檢驗樣品品質，本局受理樣品送驗時間為每周二、三上午上班時段，申請人應於送驗當日再進行採樣，採樣後應立即將樣品送至本局指定之收樣服務櫃台，送驗過程並應保持攝氏四度冷藏。

- 本局受理檢驗申請後，於十五日內完成檢驗，並出具檢驗報告；必要時，得延長至二十日。

- 本須知所規定之費用經繳納後，除有重覆申請繳納情形，不得申請退還；本局依送驗樣品當時狀態進行檢驗，如無法檢驗出所要求之檢驗項目者，亦同。

- 申請人不得使用本局之檢驗報告，作為廣告宣傳、商業推銷之用。申請人違反前項規定時，本局得通知停止使用該檢驗報告。並自通知日起，六個月內不受理其檢驗申請。

- 本須知所訂之費用，其收取應依預算程序辦理。

- 本須知自發布日起施行。