附表一　 臺中市鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準

| 項目 |  | 排放標準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 20 |  |
| 硫氧化物(SOx) (以SO2表示) | ppm | 50 |  |
|  | 克/公斤燒結礦 | 0.50 | 依「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之規定每季登錄硫氧化物排放量及燒結礦產量資料為計算基準 |
| 氮氧化物(NOx) (以NO2表示) | ppm | 65 |  |
|  | 克/公斤燒結礦 | 0.39 | 依「公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法」之規定每季登錄氮氧化物排放量及燒結礦產量資料為計算基準 |
| 戴奧辛 | ng-TEQ/Nm3 | 0.4 | 排放標準之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表八所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之 |

附表二　 臺中市鋼鐵業煉焦工場空氣污染物排放標準

| 污染源 | 項目 |  | 排放標準 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煉焦爐加料及出焦期 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 10 | 102年1月1日 |
| 煉焦爐排氣設備 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 20 |  |
|  | 硫氧化物(SOx) (以SO2表示) | ppm | 50 |  |
|  | 氮氧化物(NOx) (以NO2表示) | ppm | 120 |  |

附表三　　臺中市鋼鐵業高爐工場空氣污染物排放標準

| 污染源 | 項目 |  | 排放標準 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高爐出鐵間 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 10 | 102年1月1日 |
| 熱風爐 排氣設備 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 25 |  |
|  | 硫氧化物(SOx) (以SO2表示) | ppm | 30 |  |
|  | 氮氧化物(NOx) (以NO2表示) | ppm | 65 |  |

附表四　　臺中市鋼鐵業轉爐工場空氣污染物排放標準

| 污染源 | 項目 |  | 排放標準 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢氣集塵排放口 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 25 | 102年1月1日 |
| 二次集塵排放口 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 10 |  |

附表五　　臺中市鋼鐵業電弧爐空氣污染物排放標準

| 污染源 | 項目 |  | 排放標準 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵設備排放口 | 粒狀污染物 | 重量濃度 (mg/Nm3) | 新設污染源 | 10 |  |
|  |  |  | 既存污染源 | 15 |  |
|  | 戴奧辛 | ng-TEQ/Nm3 | 新設污染源 | 0.4 | 排放標準之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表八所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之 |
|  |  |  | 既存污染源 | 0.4 |  |

附表六　　臺中市鋼鐵業熱軋工場空氣污染物排放標準

| 污染源 | 項目 | 排放標準 |  | 備註 | 施行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼胚加熱爐廢氣 | 硫氧化物 | 新設污染源 | 氣體燃料 70ppm 液體燃料 200ppm 固體燃料 200ppm | 混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值=AX+BY+CZ A:氣體燃料之硫氧化物排放標準 B:液體燃料之硫氧化物排放標準 C:固體燃料之硫氧化物排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 | 102年1月1日 |
|  |  | 既存污染源 | 氣體燃料 80ppm 液體燃料 240ppm 固體燃料 240ppm |  |  |
|  | 氮氧化物 | 新設污染源 | 氣體燃料 100ppm 液體燃料 180ppm 固體燃料 180ppm | 混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值=AX+BY+CZ A:氣體燃料之氮氧化物排放標準 B:液體燃料之氮氧化物排放標準 C:固體燃料之氮氧化物排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 |  |
|  |  | 既存污染源 | 氣體燃料 120ppm 液體燃料 200ppm 固體燃料 200ppm |  |  |

附表七  臺中市鋼鐵業原物料貯存場所空氣污染物排放標準

| 污染物種類 | 排放標準 | 施行日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒狀物 | (1) 0.3 K1D kg/m3 (2) 0.05 K1D kg/m3 | 1.排放標準(1)自發布日施行 2. 排放標準(2)自108年1月1日施行 | 1.排放濃度計算式：(1-β) x K1 x D 2. K1 = 0.06 kg/T 3.防制措施種類及防制效率(β)： (1)封閉式建築物：98% (2)噴灑化學穩定劑加阻隔牆或防風柵欄：95% (3)防塵布加阻隔牆或防風柵欄：90% (4)阻隔牆或防風柵欄：75% (5)噴灑化學穩定劑：80% (6)覆蓋(防塵布)：70% (7)覆蓋(防塵網)：50% (8)灑水(1次/2小時)：75% (9)灑水(1次/4小時)：50% 4.防制措施採灑水、覆蓋或濆灑化學穩定劑者，其防制面積應達堆置區面積90%以上，採阻隔牆或防風柵欄者，其高度應達設計或實際堆置高度1.5倍以上，始認定其防制效率。 |

附表八  國際毒性當量因子

I-TEF(International Toxicity Equivalency Factor)

| 戴奧辛污染物 | 國際毒性當量因子 |
| --- | --- |
| 2,3,7,8-TeCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD | 1.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.01 0.001 |
| 2,3,7,8-TeCDF 1,2,3,7,8,PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF | 0.1 0.05 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.001 |
| 其他PCDDs及PCDFs | 0 |

備註：TeCDD：tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin

PeCDD：pentachlorinated dibenzo-p-dioxin

HxCDD：hexachlorinated dibenzo-p-dioxin

HpCDD：heptachlorinated dibenzo-p-dioxin

OCDD：octachlorinated dibenzo-p-dioxin

PCDDs：polychlorinated dibenzodioxins

TeCDF：tetrachlorinated dibenzofuran

PeCDF：pentachlorinated dibenzofuran

HxCDF：hexachlorinated dibenzofuran

HpCDF：heptachlorinated dibenzofuran

OCDF：octachlorinated dibenzofuran

PCDFs：polychlorinated dibenzofurans