臺中市政府建設局公園及行道樹巡檢維護人員作業要點停止適用總說明

一、本要點係臺中市政府建設局一百零二年十月十六日中市建政字第一○二○一○八九一三號函訂定，規範相關巡檢業務及巡檢人力等，惟本局一百零七年度組織修編時，本局及新建工程處業已無相關人員編制。

二、目前巡檢人員實際巡檢及相關管理皆由養護工程處辦理，為使事權統一，將本要點停止適用，另由業務主管機關養護工程處訂定。

三、配合本局組織修編，相關單位業務職掌亦隨之調整，本要點已無保留必要，爰依臺中市行政規則準則第十一條規定停止適用。

停止適用法規整理表

| 法規名稱 | 下達日期文號 | 停止適用理由 |
| --- | --- | --- |
| 臺中市政府建設局公園及行道樹巡檢維護人員作業要點 | 臺中市政府建設局一百零二年十月十六日中市建政字第一○二○一○八九一三號函訂定 | 一、 本要點係臺中市政府建設局一百零二年十月十六日中市建政字第一○二○一○八九一三號函訂定，規範相關巡檢業務及巡檢人力等，惟本局一百零七年度組織修編時，本局及新建工程處業已無相關人員編制。 二、 目前巡檢人員實際巡檢及相關管理皆由養護工程處辦理，為使事權統一，將本要點停止適用，另由業務主管機關養護工程處訂定。 三、配合本局組織修編，相關單位業務職掌亦隨之調整，本要點已無保留必要，爰依臺中市行政規則準則第十一條規定停止適用。 四、檢附「臺中市政府建設局公園及行道樹巡檢維護人員作業要點」。 |

臺中市政府建設局公園及行道樹巡檢維護人員作業要點

臺中市政府建設局102年10月16日中市建政字第1020108913號函訂定

一、臺中市政府建設局（以下簡稱本局）為加強本市公園及行道樹設施之安全及各項設施的管理，特訂定本作業要點。

二、本要點規範之巡檢範圍包括臺中市東區、南區、西區、北區、中區、北屯區、西屯區、南屯區等八個行政區區內之公園、二十二條園道及道路行道樹。

三、本作業要點所用名詞釋義如下：

（一）公園：指依法劃設之公園、綠地、兒童遊樂場、園道、廣場及本局經管之綠地、綠帶。

（二）行道樹：指本市轄管省道及市區道路所栽植之喬木及灌木。

四、巡檢人員應每日按實填具巡檢日報表（含巡檢照片），並於每日簽到時繳交前一日之巡檢日報表。

五、巡檢日報表應含日期、巡檢地點、巡檢項目、缺失地點缺失說明、權責單位、建議處理及巡檢人員簽章。

六、各巡檢人員的權責範圍與內容應由承辦科（隊）及承辦人員做最妥適的安排與規劃。

七、巡檢除包括公園、園道內之所有設施，如遊具、體建器具、步道、水池、地墊、燈具、廁所等項目外，尚應巡視園內是否發生治安問題（如發現毒品、針具）或危害公共安全事宜，若有應記錄至巡檢日報表，由承辦人查報後函轉警察機關處理，請其協助。

八、每次巡檢中如發現有立即危險（如樹倒、斷枝及設備損壞等）情形，立即以電話、簡訊或Line通知本局承辦人員，並由承辦人員派工維修改善。

九、公園內設施損壞未修復前，應設置警示帶或危險警示標示，防止民眾靠近。

十、檢視兒童遊樂設施時，應特別注意器材有無突出地面、螺絲釘外露、鬆脫，焊接點及環扣有無做好安全處理，鍵孔有無突出或銹損等情形。

十一、巡檢人員巡檢時應檢視下列各項遊樂設施有無缺失，並記錄在巡檢日報表，交由承辦人簽辦維護。

（一）隧道：

1、焊接點是否牢固未鬆脫。

2、鋼架是否平穩未腐蝕。

（二）翹翹板：

1、兩端著地點是否鬆軟或設有緩衝物。

2、木板是否斷裂、變形。

3、支架及栓扣有無牢固。

4、扶手是否鬆脫。

5、螺栓帽是否突出。

（三）攀登架：

1、鋼管焊接是否牢固未腐蝕。

2、地面有無平坦鬆軟。

（四）平衡木：

1、放置有無穩固。

2、支柱安全有無斷裂危險。

3、平衡木正面是否平整。

（五）輪胎：

1、輪胎裝置是否固定妥當。

2、輪胎表面皮是否平整無破損。

3、輪胎內槽是否有積水或有無髒亂之物。

（六）迴轉地球：

1、輪軸是否穩固。

2、鐵鍊、鋼管是否有銹損。

3、底台是否有破裂、鬆落。

4、是否有足夠的潤滑劑。

（七）鞦韆：

1、座位質料是否鬆軟。

2、扶手處鍵孔是否太大。

3、鞦韆一組以兩個為原則，是否保持安全距離。

4、座椅是否掉落、破損、鬆脫、或有尖銳之角。

5、地面有無保護墊或物。

（八）滑梯：

1、著地處地面有無做安全維護設施。

2、滑板有無平順。

3、爬椅椅階是否有破裂或鬆脫。

十二、巡檢時若發現遊民滯留或睡躺在園內，應報給承辦人員知悉並請社會局作妥善安置處理。

十三、公園、園道設施是否老舊或危險，遊具、體健器具及地墊，應由專業人員來作定期安全檢查並更換，惟巡檢人員可從使用年限或外觀作第一步判斷，並記錄在巡檢日報表中回報承辦人員。

十四、巡檢時應注意園內噴灌、照明設備、電線、地磚有無外露或破損等情形，應於每次巡檢時記錄。。

十五、巡檢人員應檢視公園步道或綠地是否有坑洞、濕滑或堆積雜物。

十六、巡檢時發現公園及行道樹之植栽有罹病（蟲）害或有危木應立即通報承辦人。

十七、巡檢時發現各項設施所設置或張貼的相關安全宣導標語，有破損傾倒或文字模糊不清應回報。

十八、巡檢時發現喬灌木、草皮及植栽未定期修剪或環境髒亂、廁所未清掃，應記錄並回報承辦人員。

十九、巡檢時應注意公園委外保全公司的保全人員，是否有在班執行保全工作。

二十、巡檢時注意保全公司是否有依本局審查通過人員名冊派工保全，如有擅自更換未審查核定人員執行保全工作，應記錄於巡檢日報表，並向本局承辦人員通報。

二十一、本局公園管理科及景觀工程科應對巡檢人員之工作狀況，不定期辦理抽測，考核執行成果。

二十二、本局巡檢人員執行本要點成效卓著者，得予獎勵；違反本要點規定者，依情節按有關規定予以簽辦懲處。

二十三、巡檢人員除應依臺中市公園及行道樹管理自治條例規定辦理外，悉依本要點規定辦理。