標線型人行道繪設原則

- 在道路上（約10至15公尺道路)

- 只要是沒有騎樓或騎樓被佔用的道路得繪設。

- 繪設寬度以120公分為原則，視行人通行量及道路條件再增加寬度。

- 外側以繪設禁停黃線（7-20時禁停)為原則（除法令規定必須繪設禁停紅線者除外)，並可視道路及交通條件，不禁止停車或劃設汽、機車停車位。

- 標線型人行道與騎樓間得設置斜坡道提供無障礙空間。

- 對於停車場出入口不斷點（共用空間)，但可於外側加繪黃網線，以提高行人安全。

- 在巷道上（約6到10公尺巷道)

- 在一個大街廓內建議繪設一個「十字形標線型人行道」，以建立有效的「消防通道」。

- 繪設寬度以100公分為原則。

- 外側以繪設禁停黃線為原則（除法令規定必須繪設禁停紅線者除外)，並設置標誌牌0-24時禁停。

- 另一側得劃設汽、機車停車位。

- 巷道可配合規劃單行道。

- 對於停車場出入口不斷點（共用空間)，但可於

外側加繪黃網線，以提高行人安全。

- 建議設定限速30公里。

- 如繪設寬度100公分（含其他標線實際寬度約150公分)，宜繪設於路燈另一側，以免被路燈擋道。

- 狹小巷弄規劃為「消防通道」，原劃設「禁停紅線」標線，如寬度為4公尺以上，亦可改繪設「標線型人行道」。