臺中市政府消防局車輛保養執行計畫

102年1月17日中市消車字第1020001412號函訂定

- 依據

內政部消防署93年01月05日消署企字第0931300070號函頒「消防車輛裝備器材管理維護作業規範」辦理。

- 目的

賦予各單位主管、車輛保管人及使用人對消防車輛之責任，使其了解保養維護之重要性，旨在早期發現與改進缺點，作有系統之保養、維護及調整，使裝備經常保持良好之堪用狀況。

- 實施對象

本局所屬車輛。

- 權責

  - 車輛基本保養由車輛保管人實施一級保養。

  - 每半年由車保中心實施二級保養。

- 一般規定

  - 車輛依消防車輛預防保養計畫表分日、週、月保養，由車輛保管人或副保管人按車輛檢查步驟須知（如附件一)執行。

  - 日保養檢查：由車輛保管人或副保管人擔任，每日均需依排定之時間實施檢查及保溫，如發現有不正常現象，即予設法排除，在非本身技術及工具能力範圍內可調整或修護者，應即停用，並陳報上級處理。

  - 週保養檢查：由各分隊主管督導車輛保管人或副保管人按預防保養計畫表排定時間負責實施週保養檢查，其重點在保管、潤滑、維護、使用、路試、操作等情形，並填寫相關紀錄於檢查情形紀錄欄，如發現損壞需立即依規定處理。

  - 月保養檢查：由各分隊主管督導車輛保管人或副保管人按預防保養計畫表排定時間負責實施月保養檢查，並詳細檢查，其重點在了解車輛維護使用及損壞處理情形，並填寫相關紀錄於檢查情形紀錄欄。

  - 各單位應將實施保養情形記載於消防車輛保養修護工作紀錄簿。

  - 各車應依預防保計畫表排定半年保養日期至車輛保養中心實施保養（小型車輛每五千公里開至車輛保養中心實施保養、救護車輛每五千公里通知車輛保養中心至分隊實施保養、大隊備用救護車依表訂日期開至車輛保養中心實施保養）。

- 獎懲規定

  - 無故未進廠、平時保養維護未依規定實施、維護不當致使機件損壞、應報修而未報修，經查明屬實者，依規定懲處。

  - 實際執行保養維修作業人員，每半年定期辦理敘獎事宜。

- 消防車輛預防保養計畫表每月下旬請至本局網站─網路通報系統─附加檔案下載，請於該檔下拉式清單點選所屬單位後列印，並據以辦理。

- 本計畫如有未盡事宜，得補充或修正之。

附件一

- 水箱（庫）消防車保養步驟須知

  - 日保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：

  - 檢查油量是否達1/2以上，打開引擎蓋。

  - 取出機油尺先行擦拭清潔後，再重新插回原位測量，取出油尺檢視時需垂直向下，檢視機油油量是否達到上、下限間，是否有黏性，不可有乳化現象。

  - 檢視動力方向機（液壓）油，方法同前項引擎機油之檢查。

  - 檢查風扇、冷氣、發電機、動力方向盤皮帶，以手指下壓張力，下凹弧度不得大於一指寬，皮帶不得有硬化裂損情形。

  - 檢視風扇葉片是否有鬆動或斷裂、變形。

  - 檢視副水箱是否加至上限。

  - 檢視電瓶樁本計畫如有未盡事宜，得補充或修正之。頭是否鬆動，起銅綠氧化現象需清潔去除，面板是否清潔，注水口蓋透氣孔是否通氣，電瓶水是否達到極板上方１／２吋（以目視或以手指探測之）。

  - 檢視剎車油油量是否達到上限刻度，油壺內是否浮有油垢，油蓋透氣孔是否通氣。

  - 檢視ＰＴＯ齒輪油，方法同引擎機油之檢查。

  - 檢視保險絲（盒）是否完整清潔，有無欠缺或熔斷，保險絲接頭是否有生鏽情形。

- 引擎發動後檢查項目及步驟：

- 發動引擎前應試拉手剎車鬆緊度及試踩剎車有無異常。

- 發動引擎前應踩離合器並確定排放空檔。

- 引擎發動後，有無異聲。

- 檢視泵浦機件：

- 主泵浦止水弁活塞是否保有彈性。

- 水標尺不得有積水情形，內管應保持乾淨，開關是否關閉，下端洩水閥是否有泥沙阻塞。

- 真空泵浦機油是否加滿，機油標尺管有無積水現象。

- 開啟出水開關使管內水排出，管內不得有積水現象。

- 吸水口進水開關是否靈活。

- 手油門加速器作用是否正常。

- 測試電路系統：

- 檢視溫度錶、油量錶、轉速錶、機油錶、電瓶符號燈是否正常。

- 測試喇叭及警報器音量是否正常。

- 測試方向燈、倒車燈、大小燈、夜間工作燈、泵浦夜間儀錶燈、霧燈等，是否正常。

- 雨刷片是否完好，搖擺及噴水是否正常。

- 絞盤操作是否正常，鋼索及絞盤本體去銹保養（無絞盤者免實施）。

- 熄火。

  - 週保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：同日保養檢查方法，第 6 項改為：6-1 副水箱檢查及增加 6-2 水箱檢查。

6、6-1 檢視副水箱是否加滿水。

6-2 檢視引擎水箱時，應先將水箱蓋洩壓（或水箱蓋分段鬆轉減壓）後，緩緩打開水箱蓋約二分之一，檢視是否完全洩壓後再行全開；檢視水箱蓋及注水口是否有水垢及生鏽等現象，水箱是否加滿水，水箱水質是否變質（引擎水箱限於常溫時始可檢查）。

- 引擎發動後檢查項目及步驟：第1~4項同日保養檢查方法。

- 朝天瞄子之基座固定螺絲是否上油，上下左右操作插梢是否完好，左右接頭是否有漏水現象。

- 水帶及出水口陰接頭卡筍彈簧是否靈活，防漏橡皮圈是否完封。

- 上車試行。

- 操作泵浦試放水：

  - 踩離合器排空檔，切入泵浦連接桿（ＰＴＯ），緩緩鬆開離合器。

  - 下車檢視泵浦傳動軸是否轉動。

  - 放水操作。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 清洗車輛。

  - 月保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

- 車輛發動後檢查項目及步驟：第 1~7 項同週保養檢查方法。

- 檢視主泵浦齒輪油，方法同引擎機油之檢查。

- 添加各部機件潤滑油、機油、齒輪油、剎車油達到規定標準。

- 檢視輪胎氣壓是否充足，各輪胎壓是否均衡。

- 檢查各部機件接頭、管線、螺絲是否鬆動。

- 操作泵浦試放水：同週保養測試程序。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 清洗車輛及打臘。

  - 半年保養

- 發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

- 車輛發動後檢查項目及步驟：第 1~12 項同月保養檢查方法。

- 更換空氣濾清器或清除乾淨。

- 更換泵浦齒輪油。

- 車身底盤加注黃油，如十字節前後接頭、方向機直拉桿、橫拉桿、大王栓、冷卻水。

- 泵浦、後底盤鋼板接頭等，使用黃油槍加注。

- 檢查主泵浦傳動軸接頭螺絲是否鬆動。

- 檢查輪胎胎面輪紋之凹槽是否低於 3 ㎜（鋼圈 14 英吋以下為 1.6 ㎜）。

- 操作泵浦試放水：同週保養測試程序。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 清洗車輛及打臘。

- 化學消防車保養步驟須知

- 日、週保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：同水箱消防車日、週保養檢查方法。

- 引擎發動後檢查項目及步驟：第1~7項同水箱消防車日、週保養檢查方法（日保養1~4項，週保養1~9項）。

- 試動引擎剎車排氣閥是否發出洩氣聲響及作用是否正常。

- PTO 切入後，各項儀表燈號顯示是否正常，PTO 傳動軸是否轉動（有無異聲）。

- 檢視泡沫系統：

  - 泡沫標尺不得積有泡沫沈澱物，內管應保持乾淨，開關是否關閉，下端洩水閥是否有沈澱物阻塞。

  - 泡沫混合比量器調整閥上下是否靈活。

  - 開啟兩側泡沫管路排水開關使水流出，管內不得有積水現象。

  - 管路、組件、開關等，實施一級擦拭保養。

- 照明、空壓及油壓系統：（無所列項目則該項免實施，日保養1~6項，週保養1~10項）

- 檢視電力儀錶是否歸零。

- 各功能開關（含PTO）保持是否良好堪用狀況。

- 各部管線、組件、（電動、氣動、油壓）工具、開關實施一級擦拭保養。

- 測試各盞（燈塔及車側）照明燈、工作燈是否損壞、開關操作（含照明燈塔之升降、擺動、俯仰）是否正常。

- 空壓機啟動及操作（含壓力、空壓機溫度）有無異常，檢視空壓機專用機油油量是否需補充。

- 檢視各項高壓油管、空氣高壓管及接頭，有無漏油或漏氣現象。

- 檢視電力系統接頭有無鬆動。

- 檢視空壓機專用機油、空氣濾芯是否需更換、濾油器是否阻塞或是沾有灰塵。

- 油壓系統（含高油壓、低油壓工具）測試各項操作是否正常。

- 檢視液壓油是否不足需添加。

- 測試電路系統：同水箱消防車日保養檢查方法。

- 熄火。

- 剎車貯氣筒洩水。

- 清洗車輛（週保養）。

- 月、半年保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

- 引擎發動後檢查項目及步驟：同水箱消防車月、半年保養及週保養第 8~9 項檢查方法。

- 檢視泡沫系統：第 1~4 項同日、週保養檢查方法。

- 檢視泡沫槍高壓軟管轉盤及扳機是否靈活。

- 實施泡沫試作。

- 檢視乾粉系統：

  - 各部管路、組件、開關等實施一級擦拭保養。

  - 檢查氮氣瓶輔助啟動器是否保持充氣狀態。

  - 實施乾粉試作。

- 照明、空壓及油壓系統：第 1~10 項同週保養檢查方法 （無所列項目則該項免實施） 。

- 檢視液壓油是否需更換。

- 隨車高、低油壓工具保養。

- 檢查發電機、高膨脹泡沫發生器、延伸袋、移動手提泵浦等隨車器材是否保持堪用狀態。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 剎車貯氣筒洩水。

- 清洗車輛及打臘。

- 雲梯消防車保養步驟

- 日保養

  - 車輛發動前檢查項目及步驟：同水箱消防車日保養檢查方法（第9項除外）。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：第1~3項同水箱消防車日保養檢查方法。

  - 試動引擎剎車排氣閥是否發出洩氣聲響及作用是否正常。

  - 檢查雲梯系統：各部實施一級擦拭保養。

  - 檢視電路系統：同水箱消防車日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水（全空壓剎車系統免實施）。

- 週保養

  - 車輛發動前檢查項目及步驟：同水箱消防車週保養檢查方法（第9項除外）。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：同日保養及水箱消防車週保養第5~7項檢查方法。

  - 檢視雲梯系統：

  - 各部實施一級擦拭保養。

  - 檢視液壓操作油，方法同引擎機油之檢查。

  - 實施雲梯試作。

  - 檢視電路系統：同日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水（全空壓剎車系統免實施）。

  - 清洗車輛。

- 月保養

  - 車輛發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：同週保養及水箱消防車月保養第10~12項檢查方法。

  - 檢視雲梯系統：第 1~3 項同週保養檢查方法。

- 各節雲梯昇降接觸開關擦試乾淨，並加注潤滑油保持靈活。

- 雲梯平衡鏈條擦拭清潔，並輕抹潤滑油脂。

- 各節雲梯滑輪擦拭保持清潔。

- 底座及雲梯轉盤檢查是否靈活。

  - 檢視電路系統：同日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水（全空壓剎車系統免實施）。

  - 清洗車輛及打臘。

- 半年保養

  - 車輛發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：同月保養及水箱消防車半年保養第 13、15、18 項檢查方法。

  - 檢視雲梯系統：第 1~7 項同月保養檢查方法。

- 雲梯基座轉盤接頭部位加注黃油保養。

- 更換液壓操作油濾清器。

- 測試雲梯故障緊急輔助裝置是否正常。

  - 檢視電路系統：同日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水（全空壓剎車系統免實施）。

  - 清洗車輛及打臘。

- 器材車（含照明、空壓車）保養步驟須知

- 日保養

  - 車輛發動前檢查項及步驟：同水箱消防車日保養檢查方法。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：

  - 發動引擎前應試拉手剎車及試踩剎車。

  - 發動引擎前應踩離合器並確定排放空檔。

  - 引擎發動後有無異聲。

  - 試動引擎剎車排氣閥是否發出洩氣聲響及作用是否正常。

  - PTO 切入後，各項儀表燈號顯示是否正常，PTO 傳動軸是否轉動（有無異聲）。

  - 檢視發電機引擎：（此項如以 PTO 驅動則免）

- 機油油量是否達到上限，色澤是否光亮，是否有黏性，有無乳化現象。

- 檢查風扇、發電機皮帶，以手指下壓張力，下凹弧度不得大於一指寬，皮帶不得有硬化或裂損情形。

- 檢查風扇葉片是否有鬆動或斷裂、變形。

- 檢視水箱時，應先將水箱蓋洩壓閥洩壓（或水箱蓋分段鬆轉減壓）後，緩緩打開水箱蓋約六分之一，檢視是否完全洩壓後再行全開。

- 檢視電瓶樁頭是否鬆動起銅氯氧化現象，而面板是否清潔，注水口蓋透氣孔是否通氣，電瓶水是否達到達板上方二分之一吋（以目視或手指探測之）。

  - 照明、空壓及油壓系統：（無所列項目則該項免實施）

  - 檢視電力儀錶是否歸零。

  - 各功能開關（含 PTO）保持是否良好堪用狀況。

  - 各部管線、組件、（電動、氣動、油壓）工具、開關實施一級擦拭保養。

  - 測試各盞（燈塔及車側）照明燈、工作燈是否損壞、開關操作（含照明燈塔之升降、擺動、俯仰）是否正常。

  - 空壓機啟動及操作（含壓力值、空壓機溫度）有無異常，檢視空壓機專用機油油量是否需補充。

  - 檢視各項高壓油管、空氣高壓管及接頭，有無漏油或漏氣現象。

  - 檢視油壓起重機（吊臂）系統：（此項無則免）

  - 各部管線、組（配）件、開關（控制桿）實施一級擦拭保養。

  - 檢查油壓系統之管線、接頭及其他部位是否漏油。

  - 檢查控制桿是否正常平順、操作後是否自動回復原位。

  - 檢查吊桿使用配件（鋼索、吊鉤等）是否磨損。

  - 測試電路系統：同水箱消防車日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水。

- 週保養

  - 車輛發動前檢查及步驟：同水箱消防車週保養檢查方法。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：同日保養檢查方法。

  - 檢視發電機引擎：同日保養檢查方法。（此項如以 PTO 驅動則免）

  - 照明、空壓及油壓系統：（無所列項目則該項免實施）第1~6項同日保養檢查方法。

- 檢視電力系統接頭有無鬆動。

- 檢視空壓機專用機油、空氣濾芯是否需更換、濾油器是否阻塞或是沾有灰塵。

- 油壓系統（含吊臂、高油壓、低油壓工具）測試各項操作是否正常。

- 檢視液壓油是否不足需添加。

  - 檢視油壓起重機（吊臂）系統：第 1~4 項同日保養檢查方法 （此項無則免）。

- 檢視液壓油油位是否不足需添加。

- 檢視濾油器是否阻塞（即回油壓力過大）需清潔（清潔時須同時更換濾芯）。

  - 測試電路系統：同日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水。

  - 清洗車輛。

- 月保養

  - 車輛發動前檢查及步驟：同週保養檢查方法。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：同日保養及水箱消防車月保養第 10~12 項檢查方法。

  - 測試發電機引擎：第 1~5 項同日保養檢查方法 （此項如以 PTO 驅動則免） 。

- 檢視機油冷卻液量是否標準。

  - 照明、空壓及油壓系統：第 1~10 項同週保養檢查方法 （無所列項目則該項免實施）。

- 檢視液壓油是否需更換。

- 隨車高、低油壓工具及吊臂保養。

  - 檢視油壓起重機（吊臂）系統：第 1~6 項同週保養檢查方法 （此項無則免）。

- 檢視液壓油是否需更換。

- 檢視油壓系統之操作壓力是否正常。

- 旋轉系統襯套、插銷、吊臂、腳架伸縮桿及支撐座施打黃油。

  - 測試電路系統：同日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水。

  - 清洗車輛及打臘。

- 半年保養

  - 車輛發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

  - 引擎發動後檢查項目及步驟：同月保養及水箱消防車半年保養第 13、15、18 項檢查方法。

  - 測試發電機引擎：第 1~6 項同月保養檢查方法 （此項如以 PTO 驅動則免） 。

- 更換機油，並檢視是否需更換機油濾清器、空氣濾清器（空氣濾清器濕式需換油清洗）。

  - 照明、空壓及油壓系統：同月保養檢查方法。

  - 檢視油壓起重機（吊臂）系統：同月保養檢查方法 （此項無則免） 。

  - 測試電路系統：同日保養檢查方法。

  - 熄火。

  - 剎車貯氣筒洩水。

  - 清洗車輛及打臘。

- 救護車、後勤車保養步驟須知

- 日保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：

  - 檢查油量是否達1/2以上，打開引擎蓋。

  - 取出機油尺先行擦拭清潔後，再重新插回原位測量，取出油尺檢視時需垂直向下，檢視機油油量是否達到上、下限間，是否有黏性，不可有乳化現象。

  - 檢視動力方向機（液壓）油，方法同前項引擎機油之檢查 （此項無則免）。

  - 檢查風扇、冷氣、發電機、動力方向盤皮帶，以手指下壓張力，下凹弧度不得大於一指寬，皮帶不得有硬化裂損情形。

  - 檢視風扇葉片是否有鬆動或斷裂、變形。

  - 檢視副水箱是否加滿水。

  - 檢視電瓶樁頭是否鬆動，起銅綠氧化現象需清潔去除，面板是否清潔，注水口蓋透氣孔是否通氣，電瓶水是否達到極板上方１／２吋（以目視或以手指探測之）。

  - 檢視剎車油油量是否達到上限刻度，油壺內是否浮有油垢，油蓋透氣孔是否通氣。

  - 檢視保險絲（盒）是否完整清潔，有無欠缺或熔斷，保險絲接頭是否有生鏽情形。

- 引擎發動後檢查項目及步驟：

  - 發動引擎前應試拉手剎車鬆緊度及試踩剎車。

  - 發動引擎前應踩離合器並確定排放空檔（自排車此項離合器免實施）。

  - 引擎發動後，有無異聲。

- 測試電路系統：

- 檢視溫度錶、油量錶、轉速錶、機油錶、充電指示錶（燈）是否正常。

- 測試喇叭及警報器音量是否正常。

- 測試方向燈、倒車燈、大小燈、夜間工作燈、霧燈等是否正常。

- 雨刷片是否完好，搖擺及噴水是否正常。

- 熄火。

- 週保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：同日保養檢查方法，第 6 項改為：6-1 副水箱檢查及增加 6-2 水箱檢查。

6、6-1 檢視副水箱是否加滿水。

6-2 檢視水箱時，應先將水箱蓋洩壓（或水箱蓋分段鬆轉減壓）後，緩緩打開水箱蓋約二分之一，檢視是否完全洩壓後再行全開；檢視水箱蓋及注水口是否有水垢及生鏽等現象，水箱是否加滿水，水箱水質是否變質（引擎水箱限於常溫時始可檢查）。

- 引擎發動後檢查項目及步驟：同日保養檢查方法。

- 上車試行。

- 隨車工具檢查：檢查備胎拆卸、千斤頂、三角架等隨車工具是否齊全，並保持堪用狀態。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 清洗車輛。

- 月保養

- 車輛發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

- 車輛發動後檢查項目及步驟：同日保養及水箱消防車月保養第 10~12 項、半年保養第18項檢查方法。

- 隨車工具檢查：同週保養檢查方法。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 清洗車輛及打臘。

- 半年保養

- 發動前檢查項目及步驟：同週保養檢查方法。

- 車輛發動後檢查項目及步驟：同月保養及水箱消防車半年保養第13項檢查方法。

- 車身底盤傳動軸加注黃油（此項為後輪驅動適用）。

- 隨車工具檢查：同週保養檢查方法。

- 測試電路系統：同日保養檢查方法。

- 熄火。

- 清洗車輛及打臘。