臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點第十五點修正總說明

臺中市政府（以下簡稱本府）為審查都市計畫容積移轉申請案件，前依都市計畫容積移轉實施辦法第四條規定，於一百年一月二十六日訂定「臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」，作為辦理容積移轉執行準據，其後歷經九次修正，最近一次修正發布日期為一百零七年六月十二日。

有關臺中市實施都市計畫容積移轉審查及作業要點第十五點規定，原規範接受基地應自基地境界線(不含經指定為建築線之基地線)退縮淨寬三公尺後建築之規定，現為簡化管制措施、統一建築管理原則，並同時滿足退縮規定，爰修正第十五點。

臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點第十五點修正對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 十五、接受基地應自基地境界線（不含經指定為建築線之基地線）至少退縮淨寬三公尺後建築。 前項三公尺退縮地除下列設施外，應予淨空，不得設置任何構造物： （一）地下或地面層停車場出入車道。 （二）設置於建築物第二、三樓層、與鄰地連接並供開放公眾通行之人工地盤或架空走廊，並經都設會審議通過者。 （三）依建築基地圍牆設置原則及細部計畫規定設置圍牆。 （四）高度一點二公尺以下不計入建築面積之構造設施，及距離地界二公尺以上之地下室進排風口。 （五）深度五十公分以內之雨遮。 （六）其他經都設會或臺中市政府建造執照預審委員會審議通過之設施。 第一項三公尺退縮地與建築退縮地重疊者，應以建築退縮地之規定為主。 設置第二項第三款之圍牆者，應自圍牆投影線後再退縮三公尺建築。 | 十五、接受基地應自基地境界線（不含經指定為建築線之基地線）至少退縮淨寬三公尺後建築。 前項三公尺退縮地除下列設施外，應予淨空，不得設置任何構造物： （一）地下停車場出入車道。 （二）設置於建築物第二、三樓層、與鄰地連接並供開放公眾通行之人工地盤或架空走廊，並經都設會審議通過者。 （三）依建築基地圍牆設置原則及細部計畫規定設置圍牆者，惟應自圍牆投影線後再退縮三公尺建築。 （四）高度一點二公尺以下之花臺、景觀水池、步道、階梯及欄杆，距離地界二公尺以上之地下室進排風口。 （五）深度五十公分以內之雨遮。 第一項三公尺退縮地如與建築退縮地重疊，應以建築退縮地之規定為主。 | - 第二項第一款增列通往地面層出入車道許可設施。 - 第二項第四款配合建築管理執行原則，簡化文字。 - 增訂第二項第六款其他項目設施授權得經審議許可機制。 |

臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點第十五點

十五、接受基地應自基地境界線（不含經指定為建築線之基地線）至少退縮淨寬三公尺後建築。

前項三公尺退縮地除下列設施外，應予淨空，不得設置任何構造物：

（一）地下或地面層停車場出入車道。

（二）設置於建築物第二、三樓層、與鄰地連接並供開放公眾通行之人工地盤或架空走廊，並經都設會審議通過者。

（三）依建築基地圍牆設置原則及細部計畫規定設置圍牆。

（四）高度一點二公尺以下不計入建築面積之構造設施，及距離地界二公尺以上之地下室進排風口。

（五）深度五十公分以內之雨遮。

（六）其他經都設會或臺中市政府建造執照預審委員會審議通過之設施。

第一項三公尺退縮地與建築退縮地重疊者，應以建築退縮地之規定為主。

設置第二項第三款之圍牆者，應自圍牆投影線後再退縮三公尺建築。